# N1 — Experiment met Netmiko show commands

## 🎯 Doel van N1

Aantonen dat jij:

- met Python + Netmiko kan verbinden naar een netwerkdevice

- read-only show commands kan uitvoeren

- output correct kan afdrukken / interpreteren

- snapt:

  - SSH

  - device_type

  - credentials

  - verschil show vs config

👉 GEEN configuratie wijzigen in N1
👉 Enkel show commands

## 1️⃣ Wat is Netmiko (1 zin voor examen)

Netmiko is een Python library die SSH-verbindingen vereenvoudigt met netwerkdevices zoals Cisco IOS, NX-OS en IOS-XE.

## 2️⃣ Vereisten (check dit eerst)

### ✅ Python 3

python --version

### ✅ Netmiko installeren

python -m pip install netmiko

## 3️⃣ Welke device gebruiken?

Voor N1 gebruik je meestal 1 van deze:

- Cisco DevNet Sandbox

- Cisco Packet Tracer device met SSH

- Cisco lab-router/switch van school

👉 Ik geef een Cisco IOS voorbeeld (meest gebruikt).

## 4️⃣ Basis Netmiko script (ALLEEN show commands)

Maak bestand:

n1_netmiko_show.py

### 📄 Code (kopieer exact)

from netmiko import ConnectHandler

# Device gegevens

device = {

"device_type": "cisco_ios",

"host": "sandbox-iosxe-latest.cisco.com",

"username": "developer",

"password": "C1sco12345",

"port": 22,

}

print("Verbinden met device...")

# SSH verbinding

connection = ConnectHandler(**device)

print("Succesvol verbonden!\n")

# ---- SHOW COMMANDS ----

commands = [

"show version",

"show ip interface brief",

"show running-config | section interface"

]

for cmd in commands:

print("=" * 60)

print(f"COMMAND: {cmd}")

print("=" * 60)

output = connection.send_command(cmd)

print(output)

print()

# Verbinding sluiten

connection.disconnect()

print("Verbinding gesloten.")

## 5️⃣ Script runnen (precies)

In dezelfde map:

python n1_netmiko_show.py

Je krijgt output zoals:

Verbinden met device...

Succesvol verbonden!

============================================================

COMMAND: show ip interface brief

============================================================

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet1       10.10.20.48      YES DHCP   up                    up

Loopback0              1.1.1.1          YES manual up                    up

...

✔️ Dit is je N1 bewijs

## 6️⃣ Belangrijkste Netmiko concepten (mondeling!)

### 🔹 device_type

"device_type": "cisco_ios"

➡️ Zegt tegen Netmiko welke CLI gebruikt wordt

### 🔹 send_command()

- Voor show commands

- Leest output

- Wijzigt niets

### 🔹 SSH

- Netmiko gebruikt SSH

- Veiliger dan telnet

## 7️⃣ Typische show commands voor N1

Gebruik gerust meerdere:

show version

show ip interface brief

show interfaces

show running-config

show running-config | section interface

show vlan brief

show ip route

👉 Je mag er 2–4 tonen in je experiment

## 8️⃣ Veelgemaakte fouten (en oplossingen)

### ❌ Authentication failed

➡️ Username / password fout
➡️ Of sandbox niet beschikbaar

### ❌ NetMikoTimeoutException

➡️ Device onbereikbaar
➡️ Hostnaam/IP fout
➡️ SSH niet actief

### ❌ ModuleNotFoundError: netmiko

python -m pip install netmiko

## 9️⃣ Wat zet je in je portfolio (kort)

Je kan dit letterlijk gebruiken:

Voor N1 heb ik Netmiko gebruikt om via SSH read-only show commands uit te voeren op een Cisco IOS device. Met send_command() haalde ik output op van o.a. show ip interface brief en show version. Er werden geen configuratiewijzigingen uitgevoerd.

## 10️⃣ Wat kan de leerkracht vragen?

Q: Waarom geen send_config_set()?
A: Dat is voor configuratie (N2), N1 is read-only.

Q: Wat is het verschil tussen show en config?
A: Show = informatie lezen, config = instellingen wijzigen.

Q: Waarom Netmiko i.p.v. manueel SSH?
A: Automatisatie, scripts, herhaalbaarheid.