# N2 — Experiment met Netmiko config commands

## 🎯 Doel

Aantonen dat jij:

- via SSH verbindt

- naar config mode gaat (Netmiko doet dat)

- met send_config_set() config pusht

- resultaat checkt met send_command()

# 1) Wat ga je configureren? (veilig en typisch voor labo)

Kies iets “klein” zoals:

✅ hostname aanpassen
✅ banner motd
✅ een loopback interface + ip
✅ description op interface

Dit is perfect voor N2 en meestal oké op sandboxes.

# 2) Script: n2_netmiko_config.py

Maak dit bestand in je N2 map en plak dit volledig:

from netmiko import ConnectHandler

from netmiko.exceptions import NetmikoAuthenticationException, NetmikoTimeoutException

device = {

"device_type": "cisco_ios",

"host": "sandbox-iosxe-latest-1.cisco.com",

# VUL HIER JOUW JUISTE CREDS IN (van DevNet Sandbox / Quick Access)

"username": "admin",

"password": "C1sco12345",

"secret": "C1sco12345",

"port": 22,

# Extra stabiliteit

"banner_timeout": 60,

"auth_timeout": 30,

"conn_timeout": 30,

"fast_cli": False,

}

# Config die we gaan pushen (veilig)

config_commands = [

"hostname MAROUANE-N2",

"banner motd ^AUTHORIZED ACCESS ONLY^",

"interface Loopback123",

" description Netmiko N2 test",

" ip address 10.123.123.123 255.255.255.255",

" no shutdown",

"exit",

]

show_verification = [

"show run | include hostname",

"show run | include banner motd",

"show ip interface brief | include Loopback123",

"show run interface Loopback123",

]

try:

print("Verbinden met device...")

conn = ConnectHandler(**device)

# Enable mode (privileged EXEC)

conn.enable()

print("Succesvol verbonden + enable mode!\n")

print("CONFIG PUSHEN...")

output = conn.send_config_set(config_commands)

print(output)

print("\nCONFIG GEDAAN.\n")

# (Optioneel) config opslaan

# Bij sommige sandboxes heeft dit geen nut of is het beperkt, maar dit is wel “correct” in N2:

print("CONFIG OPSLAAN (write memory)...")

save_out = conn.save_config()

print(save_out)

print()

print("VERIFICATIE (show commands):")

for cmd in show_verification:

print("=" * 70)

print(f"SHOW: {cmd}")

print("=" * 70)

print(conn.send_command(cmd))

print()

conn.disconnect()

print("Verbinding gesloten.")

except NetmikoAuthenticationException:

print("AUTH ERROR: username/password/secret klopt niet voor dit device.")

print("Tip: haal de credentials uit DevNet Sandbox 'Quick Access / Credentials'.")

except NetmikoTimeoutException:

print("TIMEOUT: device onbereikbaar via netwerk/poort 22.")

print("Tip: Test-NetConnection <host> -Port 22")

except Exception as e:

print(f"Onverwachte fout: {e}")

# 3) Runnen op Windows (jouw workflow)

In PowerShell in je N2 map:

python n2_netmiko_config.py

Laat dit helemaal uitlopen.

# 4) Wat moet je in de output zien?

### Bij “CONFIG PUSHEN...”

Je ziet Netmiko output zoals:

- config term

- jouw commands

- end

### Bij “VERIFICATIE”

Je ziet:

- hostname MAROUANE-N2

- Loopback123 met IP

- de banner (of een deel)

# 5) Belangrijk voor je leerkracht (mondeling)

## Wat is het verschil tussen N1 en N2?

- N1: send_command() → alleen lezen (show)

- N2: send_config_set() → config aanpassen (configure terminal)

## Waarom conn.enable()?

Sommige commands vereisen privileged EXEC (enable mode). Netmiko gebruikt dan secret.

## Waarom verificatie?

Config push is pas “bewijs” als je met show aantoont dat het toegepast is.

# 6) Screenshots checklist (portfolio)

Maak screenshots van:

- Script + config_commands lijst (bewijs wat je pusht)

- Terminal: “CONFIG PUSHEN...” output

- Terminal: show run | include hostname

- Terminal: show ip interface brief | include Loopback123

- Terminal: show run interface Loopback123

# 7) Als je weer “Authentication failed” krijgt

Dat is normaal als je DevNet sandbox andere creds gebruikt.

Doe dit snel:

- Test SSH:

ssh admin@sandbox-iosxe-latest-1.cisco.com

- Haal de juiste creds uit DevNet Sandbox Quick Access en vul ze in in het script.

Als je mij zegt welke sandbox jij precies gebruikt (of een screenshot/tekst van “Quick Access credentials”), dan zet ik de exact juiste host/username/password/secret voor jou in N2 en maak ik het 1-op-1 werkend.

PS C:\Users\marou\OneDrive - ODISEE\Infrastructure & Cloud\Marouane_InfraCloud25\Projects, Tasks, Labs\3 Netmiko, restconf en netconf\N2> python n2_netmiko_config.py Verbinden met device... AUTH ERROR: username/password/secret klopt niet voor dit device. Tip: haal de credentials uit DevNet Sandbox 'Quick Access / Credentials'.

Dat is exact wat we verwachten met jouw situatie: de verbinding (DNS/poort) is oké, maar de credentials die in het script staan zijn niet de juiste voor jouw sandbox instance → daarom krijg je meteen AUTH ERROR.

Je hoeft nu geen code meer te debuggen. Je moet gewoon de juiste credentials nemen van Cisco DevNet Sandbox en in je script zetten.

# 1) Snel checken: lukt SSH met dezelfde creds?

Zo weet je zeker dat het echt credentials zijn (en niet Netmiko).

In PowerShell:

ssh admin@sandbox-iosxe-latest-1.cisco.com

Als je weer “Permission denied” krijgt → creds zijn fout. Klaar.

# 2) Waar haal je de juiste creds? (Quick Access)

## Doe dit:

- Open Cisco DevNet Sandbox (in browser)

- Zoek jouw IOS XE sandbox (die je voor Netmiko/RESTCONF/NETCONF gebruikt)

- Klik Launch / Reserve

- Open Quick Access of Credentials

- Kopieer:

  - Host / IP

  - SSH Port

  - Username

  - Password

  - Enable password/secret (als die apart staat)

Bij sommige sandboxes zijn deze credentials tijdelijk per launch/reservatie en dus anders dan de “klassieke” admin / C1sco12345.

# 3) Zet het correct in je script (precies waar)

In n2_netmiko_config.py:

device = {

"device_type": "cisco_ios",

"host": "HIER_JOUW_HOST_OF_IP",

"username": "HIER_JOUW_USERNAME",

"password": "HIER_JOUW_PASSWORD",

"secret": "HIER_JOUW_ENABLE_SECRET",

"port": 22,

}

⚠️ Soms is secret niet nodig of gelijk aan password.
Maar voor N2 is enable() vaak nodig, dus zet secret ook.

# 4) Extra tip: test je creds met 1 mini-script (sneller)

Maak test_login.py:

from netmiko import ConnectHandler

device = {

"device_type": "cisco_ios",

"host": "sandbox-iosxe-latest-1.cisco.com",

"username": "HIER",

"password": "HIER",

"port": 22,

"banner_timeout": 60,

"auth_timeout": 30,

"conn_timeout": 30,

"fast_cli": False,

}

conn = ConnectHandler(**device)

print(conn.send_command("show clock"))

conn.disconnect()

Run:

python test_login.py

Als dit werkt → dan werkt N1 en N2 ook.

# 5) Wat je NU kan doen zonder DevNet (als je leerkracht “eigen device” oké vindt)

Als DevNet credentials lastig zijn, kan je N1/N2 ook doen op:

- een CSR1000v/IOSv in GNS3/EVE-NG

- een router/switch in Packet Tracer (met SSH enabled)

- een lab device van school

Daar heb jij volledige controle over user/pass.

# Plak dit hier en ik vul je script 1-op-1 correct in

Kopieer uit “Quick Access / Credentials” (mag als tekst, zonder screenshot):

- Host/IP

- SSH port

- Username

- Password

- Enable secret (als apart)

Dan geef ik je meteen de juiste device = {...} block voor N1 én N2.