# N4 – RESTCONF (8.3.7) stap voor stap

## Wat je einddoel is

- RESTCONF + HTTPS aanzetten op CSR1kv

- In Postman:

  - GET naar /restconf/ (test)

  - GET interfaces

  - PUT Loopback1 maken

- In Python:

  - restconf-get.py (GET)

  - restconf-put.py (PUT Loopback2 maken)

- Verifiëren op router: show ip interface brief

# Part 1 — Connectivity check (moet eerst werken)

## 1) IP check op CSR1kv

Op CSR1kv console:

show ip interface brief

✅ Je moet GigabitEthernet1 192.168.56.101 up up zien
(als IP anders is → overal vervangen)

## 2) Ping vanuit DEVASC

In DEVASC terminal:

ping -c 5 192.168.56.101

## 3) SSH test

In DEVASC:

ssh cisco@192.168.56.101

Password: cisco123!

# Part 2 — RESTCONF + HTTPS aanzetten (belangrijkste stap)

RESTCONF werkt via HTTPS (dus nginx moet draaien).

## 4) Check YANG/RESTCONF processen

Op CSR1kv:

show platform software yang-management process

Zoek vooral:

- confd : Running

- dmiauthd : Running

- nginx : Running ✅ (dit is HTTPS server)

## 5) Zet RESTCONF aan

Op CSR1kv:

conf t

restconf

end

## 6) Zet HTTPS server + local auth aan

Op CSR1kv:

conf t

ip http secure-server

ip http authentication local

end

## 7) Check opnieuw of nginx running is

show platform software yang-management process

✅ nginx : Running moet er staan, anders werkt Postman/Python niet.

# Part 3 — Postman instellen (DEVASC)

## 8) Open Postman

- Postman openen

- Eventueel “Skip sign in”

## 9) SSL verification UIT zetten

- File > Settings

- General: SSL certificate verification = OFF

Waarom? CSR1kv gebruikt meestal self-signed cert → Postman blokkeert anders.

# Part 4 — Postman GET requests

## 10) GET test naar RESTCONF root

- Request type: GET

- URL:

https://192.168.56.101/restconf/

### Authorization

- Tab Authorization

- Type: Basic Auth

- Username: cisco

- Password: cisco123!

### Headers

Voeg deze twee toe:

- Content-Type = application/yang-data+json

- Accept = application/yang-data+json

Klik Send

✅ Verwachte output:

{

"ietf-restconf:restconf": {

"data": {},

"operations": {},

"yang-library-version": "2016-06-21"

}

}

## 11) GET alle interfaces

Dupliceer tab → pas URL aan:

https://192.168.56.101/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces

Klik Send

✅ Je ziet interface lijst (GigabitEthernet1 en eventueel Loopbacks).

## 12) GET 1 specifieke interface

Dupliceer tab → URL:

https://192.168.56.101/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces/interface=GigabitEthernet1

Klik Send

## 13) Zorg dat G1 “manual” is (anders zie je IPv4 niet in JSON)

Op CSR1kv:

conf t

interface g1

ip address 192.168.56.101 255.255.255.0

end

Check:

show ip interface brief

✅ Method moet “manual” zijn.

Ga terug naar Postman en klik opnieuw Send bij GigabitEthernet1.
✅ Nu zie je IPv4 address in JSON.

# Part 5 — Postman PUT (Loopback1 maken)

## 14) PUT request maken

Dupliceer GigabitEthernet1 GET tab.

- Change method: PUT

- URL:

https://192.168.56.101/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces/interface=Loopback1

## 15) Body invullen (Raw JSON)

Tab Body → raw → plak:

{

"ietf-interfaces:interface": {

"name": "Loopback1",

"description": "My first RESTCONF loopback",

"type": "iana-if-type:softwareLoopback",

"enabled": true,

"ietf-ip:ipv4": {

"address": [

{

"ip": "10.1.1.1",

"netmask": "255.255.255.0"

}

]

},

"ietf-ip:ipv6": {}

}

}

Klik Send

✅ Status: 201 Created

## 16) Verify op router

Op CSR1kv:

show ip interface brief

✅ Loopback1 moet bestaan.

# Part 6 — Python GET script (DEVASC)

## 17) Maak folder + bestand

In DEVASC:

cd ~/labs/devnet-src

mkdir -p restconf

cd restconf

nano restconf-get.py

Plak:

import json

import requests

requests.packages.urllib3.disable_warnings()

api_url = "https://192.168.56.101/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces"

headers = {

"Accept": "application/yang-data+json",

"Content-type": "application/yang-data+json"

}

basicauth = ("cisco", "cisco123!")

resp = requests.get(api_url, auth=basicauth, headers=headers, verify=False)

print(resp)  # verwacht: <Response [200]>

response_json = resp.json()

print(json.dumps(response_json, indent=4))

Run:

python3 restconf-get.py

✅ Verwacht:

- <Response [200]>

- JSON met interfaces

# Part 7 — Python PUT script (Loopback2 maken)

## 18) Maak bestand

nano restconf-put.py

Plak:

import json

import requests

requests.packages.urllib3.disable_warnings()

api_url = "https://192.168.56.101/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces/interface=Loopback2"

headers = {

"Accept": "application/yang-data+json",

"Content-type": "application/yang-data+json"

}

basicauth = ("cisco", "cisco123!")

yangConfig = {

"ietf-interfaces:interface": {

"name": "Loopback2",

"description": "My second RESTCONF loopback",

"type": "iana-if-type:softwareLoopback",

"enabled": True,

"ietf-ip:ipv4": {

"address": [

{

"ip": "10.2.1.1",

"netmask": "255.255.255.0"

}

]

},

"ietf-ip:ipv6": {}

}

}

resp = requests.put(

api_url,

data=json.dumps(yangConfig),

auth=basicauth,

headers=headers,

verify=False

)

if 200 <= resp.status_code <= 299:

print(f"STATUS OK: {resp.status_code}")  # verwacht 201

else:

print(f"Error. Status Code: {resp.status_code}\nError message: {resp.text}")

Run:

python3 restconf-put.py

✅ Verwacht: STATUS OK: 201

## 19) Verify op router

show ip interface brief

✅ Loopback2 moet bestaan.

# Meest voorkomende fouten (en snelle fix)

## ❌ Postman / Python geeft SSL error

✅ Oplossing:

- Postman SSL verification OFF

- Python: verify=False + disable_warnings()

## ❌ 401 Unauthorized

✅ Oplossing:

- Check username/password: cisco / cisco123!

- Check ip http authentication local

## ❌ 404 Not Found / restconf werkt niet

✅ Oplossing:

- conf t → restconf

- ip http secure-server

- show platform software yang-management process → nginx running?