# An1 – Use Ansible to Back Up and Configure a Device

## Wat je eindresultaat moet zijn

Je maakt 2 playbooks en je run ze:

- Backup playbook → maakt bestand:

- backups/show_run_CSR1kv.txt (running-config output)

- IPv6 config playbook → configureert IPv6 op G1 en maakt bestand:

- ios_configurations/IPv6_output_CSR1kv.txt

# Deel 0 — Voor je begint (belangrijk)

Deze lab is ontworpen voor DEVASC VM (Linux) + CSR1kv/CSR1000v VM op 192.168.56.101.

✅ Dus: run dit in de DEVASC VM terminal, niet in PowerShell op Windows.

# Deel 1 — VMs starten + connectivity check

### 1) Start beide VMs

- DEVASC VM

- CSR1kv/CSR1000v VM

### 2) Check IP op de router

Op de router:

show ip interface brief

Je moet (ongeveer) zien:

- GigabitEthernet1 192.168.56.101

### 3) Ping vanuit DEVASC

In DEVASC terminal:

ping -c 2 192.168.56.101

✅ Verwacht: 2 replies, 0% loss

Als ping faalt → je VirtualBox “Host-only adapter” / netwerkschema klopt niet.

# Deel 2 — Open juiste folder in DEVASC

In DEVASC:

cd ~/labs/devnet-src/ansible/ansible-csr1000v

pwd

✅ Verwacht pad dat eindigt op:
.../ansible/ansible-csr1000v

# Deel 3 — Inventory (hosts) correct zetten

Open hosts in VS Code of via terminal:

cat hosts

Zorg dat dit erin staat (1 lijn):

CSR1kv ansible_user=cisco ansible_password=cisco123! ansible_host=192.168.56.101

Uitleg in 1 zin: CSR1kv is de alias die je playbook gebruikt als “target host”.

# Deel 4 — ansible.cfg correct zetten (super belangrijk)

Check:

cat ansible.cfg

Zet dit erin (let op: comment NIET achter inventory=./hosts zetten):

[defaults]

inventory=./hosts

host_key_checking=False

retry_files_enabled=False

deprecation_warnings=False

### Check dat Ansible jouw lokale config pakt

ansible --version

✅ Verwacht iets zoals:
config file = /home/devasc/.../ansible-csr1000v/ansible.cfg

Als hij /etc/ansible/ansible.cfg toont → je zit niet in de juiste directory.

# Deel 5 — Test of Ansible de router “ziet”

Run:

ansible -m ping CSR1kv

✅ Verwacht: SUCCESS

❌ Als je auth error krijgt: username/password fout of SSH staat niet klaar op router (maar in deze lab hoort dat al goed te zijn).

# Deel 6 — Playbook 1: backup running-config

## 1) Maak map backups

mkdir -p backups

## 2) Maak playbook file

Bestandsnaam (zoals lab meestal gebruikt):
backup_cisco_router_playbook.yaml

Inhoud:

---

- name: AUTOMATIC BACKUP OF RUNNING-CONFIG

hosts: CSR1kv

gather_facts: false

connection: local

tasks:

- name: DISPLAYING THE RUNNING-CONFIG

ios_command:

commands:

- show running-config

register: config

- name: SAVE OUTPUT TO ./backups/

copy:

content: "{{ config.stdout[0] }}"

dest: "backups/show_run_{{ inventory_hostname }}.txt"

## 3) Run playbook

ansible-playbook backup_cisco_router_playbook.yaml

✅ Verwacht:

- ok: [CSR1kv]

- changed: [CSR1kv]

- recap failed=0

## 4) Check bestand

ls -l backups

cat backups/show_run_CSR1kv.txt | head

✅ Je moet “Building configuration…” zien.

# Deel 7 — Playbook 2: IPv6 config + output bewaren

## 1) Maak map ios_configurations

mkdir -p ios_configurations

## 2) Maak playbook file

Bestandsnaam:
cisco_router_ipv6_config_playbook.yaml

Inhoud:

---

- name: CONFIGURE IPv6 ADDRESSING

hosts: CSR1kv

gather_facts: false

connection: local

tasks:

- name: SET IPv6 ADDRESS

ios_config:

parents: "interface GigabitEthernet1"

lines:

- description IPv6 ADDRESS

- ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

- ipv6 address fe80::1:1 link-local

- name: SHOW IPv6 INTERFACE BRIEF

ios_command:

commands:

- show ipv6 interface brief

register: output

- name: SAVE OUTPUT ./ios_configurations/

copy:

content: "{{ output.stdout[0] }}"

dest: "ios_configurations/IPv6_output_{{ inventory_hostname }}.txt"

## 3) Run playbook

ansible-playbook -v cisco_router_ipv6_config_playbook.yaml

✅ Verwacht:

- changed bij “SET IPv6 ADDRESS”

- ok bij “SHOW IPv6 …”

- bestand IPv6_output_CSR1kv.txt

## 4) Check bestand

cat ios_configurations/IPv6_output_CSR1kv.txt

✅ Verwacht iets zoals:

- GigabitEthernet1 [up/up]

- FE80::...

- 2001:DB8:ACAD:1::1

# Meest voorkomende fouten (en snelle fixes)

### 1) “connection refused / unreachable”

- Ping werkt niet → eerst VirtualBox networking fixen (host-only).

- IP op router is anders → pas ansible_host= aan.

### 2) “Authentication failed”

- Verkeerde creds in hosts

- Of je router verwacht enable/secret (soms nodig bij config).
In deze lab hoort dat normaal niet.

### 3) YAML indent errors

- YAML is super gevoelig: 2 spaties per niveau, geen tabs.

Als jij wil: plak hier je hosts + ansible.cfg (alleen die 2 files, zonder gevoelige zaken behalve username), en de output van:

ansible --version

ansible -m ping CSR1kv