Yes 😄 An2 is basically: “maak je eigen Ansible playbook tegen een virtuele router (CSR1kv/CSR1000v) en toon dat je zowel show als config kunt automatiseren + output opslaan.”
Hier is een kant-en-klare An2 die je 1-op-1 kan uitvoeren in DEVASC VM.

An2 – Eigen playbook-experiment met virtuele router (CSR1kv)

Wat we gaan doen (mooi voor je portfolio / leerkracht)

Je maakt 1 playbook dat:

- Checkt of de router bereikbaar is (facts uit, sneller)

- Neemt een backup van show ip interface brief + show running-config

- Config: maakt een Loopback99 met IP

- Verifieert met show ip interface brief | include Loopback99

- Slaat alle outputs op in bestanden (bewijs!)

Stap 0 — Werk altijd in DEVASC VM

In DEVASC terminal:

cd ~/labs/devnet-src/ansible/ansible-csr1000v

Check:

ansible --version

Je moet zien dat hij je lokale ansible.cfg pakt uit die folder.

Stap 1 — Hosts inventory (zoals An1)

Open hosts en zet (of check) dit:

CSR1kv ansible_user=cisco ansible_password=cisco123! ansible_host=192.168.56.101

Test ping module:

ansible -m ping CSR1kv

✅ Verwacht: SUCCESS

Stap 2 — Maak folders voor output

mkdir -p an2_outputs

mkdir -p an2_backups

Stap 3 — Maak jouw An2 playbook

Maak bestand: an2_playbook_loopback99.yaml

Plak dit erin:

---

- name: AN2 - Experiment: backup + config + verify (Loopback99)

hosts: CSR1kv

gather_facts: false

connection: local

vars:

loop_name: "Loopback99"

loop_ip: "10.99.99.1"

loop_mask: "255.255.255.0"

tasks:

- name: SHOW - ip interface brief

ios_command:

commands:

- show ip interface brief

register: show_ip_int_br

- name: SAVE - show ip interface brief output

copy:

content: "{{ show_ip_int_br.stdout[0] }}"

dest: "an2_outputs/show_ip_int_brief_{{ inventory_hostname }}.txt"

- name: BACKUP - running-config

ios_command:

commands:

- show running-config

register: run_cfg

- name: SAVE - running-config backup

copy:

content: "{{ run_cfg.stdout[0] }}"

dest: "an2_backups/running_config_{{ inventory_hostname }}.txt"

- name: CONFIG - create Loopback99 + IP

ios_config:

parents: "interface {{ loop_name }}"

lines:

- description AN2 Loopback created by Ansible

- ip address {{ loop_ip }} {{ loop_mask }}

- no shutdown

- name: VERIFY - show Loopback99 in ip interface brief

ios_command:

commands:

- "show ip interface brief | include {{ loop_name }}"

register: verify_loop

- name: PRINT - verification result

debug:

msg: "{{ verify_loop.stdout[0] }}"

- name: SAVE - verification output

copy:

content: "{{ verify_loop.stdout[0] }}"

dest: "an2_outputs/verify_{{ loop_name }}_{{ inventory_hostname }}.txt"

Stap 4 — Run je playbook

ansible-playbook -v an2_playbook_loopback99.yaml

✅ Verwacht:

- changed bij de CONFIG-task

- debug-output die iets toont zoals:
Loopback99 10.99.99.1 ... up up

Stap 5 — Bewijs tonen (files)

ls -l an2_outputs

ls -l an2_backups

cat an2_outputs/verify_Loopback99_CSR1kv.txt

Als je leerkracht bijvraagt (antwoord klaar)

Waarom connection: local?

Omdat Ansible “vanop je DEVASC machine” de SSH/NETCONF verbinding maakt naar de router via modules.

Waarom ios_command vs ios_config?

- ios_command = show commands (read-only)

- ios_config = config commands (wijzigingen)

Wat is register?

Dat “vangt” de output in een variabele, zodat je ze kan:

- printen (debug)

- opslaan (copy)

Extra (optioneel) — Rollback playbook (netjes voor portfolio)

Als je ook wilt tonen dat je kan opruimen: ik kan je een mini playbook geven dat Loopback99 verwijdert en opnieuw verifieert.

Als je zegt welke VM je gebruikt (CSR1kv of CSR1000v) en of je al SSH login kan doen naar 192.168.56.101, dan pas ik dit 100% aan jouw setup aan (maar dit hierboven werkt normaal direct in dezelfde omgeving als An1).