# ✅ As1 — RADIUS + AAA lab (begrijpen & uitvoeren)

## 🎯 Wat is het doel van dit lab?

Je leert:

- AAA activeren

- RADIUS gebruiken i.p.v. lokale users

- Authenticatie testen

- SSH beveiligen met RADIUS

- Begrijpen wat er gebeurt (examenvraag!)

## 🧠 Concept (eerst begrijpen)

### Zonder AAA

- Router controleert lokale gebruikers

- Niet schaalbaar

- Elke router apart beheren

### Met AAA + RADIUS

- Router vraagt aan centrale server:
“Is deze user geldig?”

- 1 plaats om users te beheren

- Professionele oplossing (zoals op het examen)

## 🧱 Netwerkoverzicht (belangrijk voor context)

| Component | Rol |
| --- | --- |
| R1 | Router die AAA + RADIUS gebruikt |
| PC-A | RADIUS server (IP 192.168.1.11) |
| PC-C | Client die via SSH inlogt |
| R2/R3 | Routing (niet AAA-relevant) |

## 🔹 PART 1 — Basisconfiguratie (controle)

Deze stap moet werken vóór AAA

### ✔ Check op R1

show ip interface brief

ping 192.168.1.11

👉 R1 moet PC-A (RADIUS) kunnen bereiken.

## 🔹 PART 2 — AAA + RADIUS configureren (kern van het lab)

### 1️⃣ AAA activeren

conf t

aaa new-model

📌 Zonder dit werkt geen enkele AAA-config.

### 2️⃣ Default login authentication instellen

aaa authentication login default group radius none

Betekenis (belangrijk voor examen):

| Deel | Uitleg |
| --- | --- |
| group radius | Gebruik RADIUS |
| none | Als RADIUS onbereikbaar → geen login blokkeren |

👉 Dit voorkomt lock-out

### 3️⃣ RADIUS server toevoegen

radius server NetSec

address ipv4 192.168.1.11

key $trongPass

📌 key = shared secret
📌 Moet exact gelijk zijn op server & router

## 🔹 PART 3 — RADIUS server starten (op PC-A)

Op Security Workstation VM:

sudo systemctl start freeradius.service

sudo systemctl status freeradius.service

✔ Status moet active (running) zijn

## 🔹 PART 4 — Testen (heel examengericht)

### ❌ Eerste test (verwachte fout)

test aaa group radius RadUser RadUserpass

➡️ Faalt

Waarom?
Cisco IOS gebruikt standaard UDP 1645/1646
RADIUS gebruikt 1812/1813

## 🔹 PART 5 — RADIUS poorten corrigeren (ZEER BELANGRIJK)

conf t

radius server NetSec

address ipv4 192.168.1.11 auth-port 1812 acct-port 1813

end

### ✅ Opnieuw testen

test aaa group radius RadUser RadUserpass

✔ User was successfully authenticated

📌 Examenvraag klassieker:

“Waarom werkte RADIUS eerst niet?”
➡️ Poort mismatch

## 🔹 PART 6 — Console login testen

### 1️⃣ Inloggen met RADIUS-user

username: RadUser

password: RadUserpass

✔ Werkt

### 2️⃣ Ongeldige user

username: Userxxx

password: Userxxxpass

❌ Authentication failed

### 3️⃣ Lokale user (admin / user01)

❌ Werkt NIET

📌 Omdat RADIUS actief is
📌 Router kijkt niet meer lokaal

## 🔹 PART 7 — SSH apart beveiligen (belangrijk!)

### 1️⃣ Nieuwe authentication list maken

conf t

aaa authentication login SSH_LINES group radius

### 2️⃣ Toepassen op VTY

line vty 0 4

login authentication SSH_LINES

transport input ssh

## 🔹 PART 8 — SSH testen vanaf PC-C

### ✔ Met RADIUS user

ssh -l RadUser 10.1.1.1

➡️ Toegang toegestaan

### ❌ Met lokale user

ssh -l user01 10.1.1.1

➡️ Toegang geweigerd

## 🧠 Wat moet je kunnen uitleggen op het examen

- Wat doet AAA?

  - Scheidt authentication, authorization, accounting

- Waarom RADIUS?

  - Centraal beheer

  - Schaalbaar

  - Veilig

- Waarom werkte het eerst niet?

  - Verkeerde UDP-poorten (1645 vs 1812)

- Verschil default vs SSH authentication list

  - Default = console

  - SSH_LINES = enkel SSH

## 📌 Samenvatting in 6 lijnen (blokbaar)

- AAA activeer je met aaa new-model

- RADIUS vervangt lokale users

- Default Cisco-poorten zijn fout

- RADIUS gebruikt 1812/1813

- SSH kan aparte auth-regels hebben

- Centrale auth = schaalbaar & veilig